Logika działania aplikacji
Kalkulator Ofertowy Energii

Dokumentacja techniczna
SunHelp Energy

# Spis treści

1. Jak działa aplikacja (ogólnie)

2. Strona 1: Dane klienta

3. Strona 2: Analiza & Rekomendacje

3.1. Kalkulator kontraktu ee (FIX/RDN/MIX)

3.2. Kalkulator PV (fotowoltaika)

3.3. Kalkulator BESS (magazyn energii)

3.4. Kalkulator DSR (redukcja popytu)

3.5. Kalkulator KMB (moc bierna)

4. Strona 3: Finansowanie

5. Strona 4: Generuj ofertę

6. Skąd się biorą liczby (założenia)

# 1. Jak działa aplikacja (ogólnie)

Aplikacja pomaga handlowcowi szybko przygotować ofertę energetyczną dla klienta biznesowego (zakład produkcyjny, firma).

Przepływ jest prosty:

Handlowiec wpisuje dane klienta

Aplikacja automatycznie oblicza rekomendacje

Handlowiec przegląda wyniki i opcje finansowania

Pobiera gotowe pliki: ofertę XLSX, raport DOCX, formularz klienta

Aplikacja składa się z 4 stron (nawigacja w menu bocznym po lewej).

# 2. Strona 1: Dane klienta

Tu handlowiec wpisuje informacje o kliencie zebrane na spotkaniu lub z faktur.

### Jakie dane zbieramy i po co:

| Dane | Po co są potrzebne |
| --- | --- |
| Nazwa firmy, NIP, branża | Identyfikacja klienta w ofercie |
| Dni pracy, godziny pracy | Określenie profilu zużycia (1/2/3 zmiany). Wpływa na rekomendację produktu |
| Roczne zużycie ee (kWh) | Główna liczba do wszystkich obliczeń |
| Moc umowna (kW) | Potrzebne do BESS (peak shaving) i DSR |
| Grupa taryfowa | Określa rozliczenie za dystrybucję |
| Średni rachunek ee (PLN/mies.) | Do obliczenia % redukcji kosztów |
| Cena ee z umowy (PLN/kWh) | Porównanie z cenami rynkowymi → oszczędność |
| Opłata dystrybucyjna (PLN/kWh) | Wartość autokonsumpcji PV i KMB |
| Stawka opłaty mocowej (PLN/MWh) | Oszczędności z peak shaving (BESS) |
| Kategoria mocowa (K1-K4) | K4 = nierówny profil = duży potencjał oszczędności |
| Data końca umowy | Kiedy można podpisać nową umowę |
| Typ umowy (FIX/RDN/MIX) | Co klient ma teraz – porównanie z rekomendacją |
| Dane o PV | Wpływa na sizing BESS i rekomendację dodatkowego PV |
| cos(φ) | Jeśli < 0.95 → klient płaci kary za moc bierną, potrzebuje KMB |
| Powierzchnia dachu (m²) | Ile miejsca na dodatkowe panele PV |

Przycisk "Załaduj dane DEMO": Wypełnia formularz przykładowymi danymi typowego zakładu produkcyjnego (800 MWh/rok, 350 kW mocy, PV 200 kWp). Służy do szybkiego testu.

# 3. Strona 2: Analiza & Rekomendacje

Po wpisaniu danych aplikacja automatycznie uruchamia 5 kalkulatorów. Każdy działa niezależnie.

## 3.1. Kalkulator kontraktu ee

Co robi: Rekomenduje najlepszy produkt energetyczny – FIX, RDN lub MIX.

### Jak działa:

1. Bierze 3 ceny rynkowe na 2026 rok:

FIX = 0,58 PLN/kWh (stała cena, bezpieczna)

RDN = 0,50 PLN/kWh (cena zmienna, średnia z giełdy TGE)

MIX = 0,54 PLN/kWh (50% FIX + 50% RDN)

2. Porównuje obecną cenę klienta z każdą z tych cen:

Oszczędność = (obecna cena − nowa cena) × roczne zużycie

3. Wybiera produkt na podstawie profilu pracy klienta:

Praca 24h / 3 zmiany → rekomenduje RDN (klient może kupować tanią energię w nocy)

Ma PV → rekomenduje MIX (stabilność + tanie godziny gdy PV produkuje)

Standardowy profil, obecna cena wysoka → rekomenduje FIX (bezpieczeństwo)

Standardowy profil, cena bliska rynkowej → rekomenduje MIX

### Przykład:

Klient płaci 0,68 PLN/kWh, zużywa 800 000 kWh/rok. Rekomendacja MIX (0,54 PLN/kWh):
Oszczędność = (0,68 − 0,54) × 800 000 = 112 000 PLN/rok

## 3.2. Kalkulator PV (fotowoltaika)

Co robi: Sprawdza czy klient potrzebuje nowej/dodatkowej instalacji PV i dobiera optymalną moc.

### Jak działa:

Sprawdza czy jest sens: Jeśli wolna powierzchnia dachu < 20 m² → brak rekomendacji.

Oblicza ile PV potrzeba: Cel: pokrycie 70% rocznego zużycia ee. Odejmuje istniejącą produkcję PV. 1 kWp produkuje ~1 050 kWh/rok w Polsce. Sprawdza ile zmieści się na dachu (1 kWp = ~5,5 m²). Bierze mniejszą wartość. Zaokrągla do 5 kWp.

Oblicza CAPEX: < 50 kWp: 3 800 PLN/kWp. 50–200 kWp: 3 200 PLN/kWp. > 200 kWp: 2 800 PLN/kWp.

Oblicza autokonsumpcję: Praca 24h/3 zmiany: 50%. Praca 6 dni: 40%. Praca Pn-Pt: 35%.

Oblicza oszczędność: Oszczędność = produkcja PV × (autokonsumpcja × cena pełna + reszta × cena net-billing). Cena pełna = cena energii + opłata dystrybucyjna. Cena net-billing = 50% ceny energii.

Okres zwrotu: CAPEX / oszczędność roczna.

### Przykład:

Klient ma PV 200 kWp (210 000 kWh), zużywa 800 000 kWh, dach 800 m²:
Potrzeba: 800 000 × 70% − 210 000 = 350 000 kWh → 333 kWp
Miejsce na dachu: 800 / 5,5 = 145 kWp (ogranicza dach)
CAPEX: 145 × 3 200 = 464 000 PLN

## 3.3. Kalkulator BESS (magazyn energii)

Co robi: Dobiera pojemność magazynu energii i oblicza oszczędności z 3 źródeł.

### Dobór pojemności (sizing):

Bierze maksimum z 3 celów:

Nadwyżka PV: Ile energii z PV dziennie nie jest zużywane: nadwyżka dzienna = (produkcja PV × (1 − autokonsumpcja)) / 365

Peak shaving: Wygładzenie szczytów: moc umowna × 30% × 3 godziny

Arbitraż: Kupowanie taniej energii: dzienne zużycie × 20%

Bierze największą wartość (min. 50 kWh), dodaje 25% na degradację baterii, zaokrągla do 50 kWh. Moc = pojemność / 2.

### CAPEX:

CAPEX = pojemność × 2 000 PLN/kWh + 30 000 PLN (system EMS) + 10% (instalacja)

### 3 strumienie oszczędności:

1. Autokonsumpcja PV
Zamiast oddawać nadwyżki PV do sieci po niskiej cenie net-billing, magazynujemy je i zużywamy wieczorem po pełnej cenie.
Oszczędność = nadwyżka zmagazynowana × (cena pełna − cena net-billing)

2. Arbitraż cenowy
Kupujemy tanią energię z giełdy TGE (np. w południe za ~0,20 PLN) i zużywamy w szczycie (wieczorem za ~0,50 PLN).
Oszczędność = pojemność × sprawność 90% × 50% × spread 0,30 PLN × 300 dni

3. Peak shaving
Wygładzamy profil zużycia, dzięki czemu spadamy z kategorii mocowej (np. z K3 na K1) i płacimy niższą opłatę mocową.
Kategorie: K1=17%, K2=40%, K3=70%, K4=100% stawki bazowej.
Przejście z K3 (70%) na K1 (17%) = oszczędność 53% opłaty mocowej.

Okres zwrotu = CAPEX / suma 3 strumieni

## 3.4. Kalkulator DSR (redukcja popytu)

Co robi: Sprawdza czy klient może zarabiać na redukcji zużycia energii na wezwanie operatora sieci (PSE).

### Jak działa:

Oblicza potencjał redukcji = 15% mocy umownej

Jeśli potencjał < 50 kW → "nieopłacalny"

Przychód roczny = potencjał (kW) × 300 PLN/kW/rok

Koszt wdrożenia = 15 000 PLN + potencjał × 50 PLN

### Przykład:

Moc umowna 350 kW:
Potencjał = 350 × 15% = 52,5 → zaokrąglone do 50 kW
Przychód = 50 × 300 = 15 000 PLN/rok
Koszt = 15 000 + 50 × 50 = 17 500 PLN

## 3.5. Kalkulator KMB (moc bierna)

Co robi: Sprawdza czy klient potrzebuje kompensacji mocy biernej i ile może zaoszczędzić.

Kiedy się uruchamia: Tylko jeśli klient NIE ma jeszcze KMB i cos(φ) < 0,95.

### Jak działa:

Oblicza ile mocy biernej trzeba skompensować (różnica między obecną a docelową przy cos(φ) = 0,95)

CAPEX = potrzebna moc (kvar) × 120 PLN

Oszczędność = 10% rocznego kosztu dystrybucji

### Przykład:

Moc umowna 350 kW, cos(φ) = 0,85:
Q ≈ 100 kvar
CAPEX = 100 × 120 = 12 000 PLN
Oszczędność = 800 000 × 0,27 × 10% = 21 600 PLN/rok
Zwrot = 12 000 / 21 600 = 0,6 roku

### Podsumowanie na stronie Analiza:

Na górze strony wyświetlamy 4 kluczowe liczby:
• Łączny CAPEX = suma CAPEX wszystkich produktów
• Oszczędność roczna = suma oszczędności ze wszystkich produktów
• Okres zwrotu = łączny CAPEX / łączna oszczędność
• Redukcja kosztów = oszczędność / (rachunek ee + gaz × 12 mies.)

# 4. Strona 3: Finansowanie

Co robi: Pokazuje 6 opcji sfinansowania łącznego CAPEX-u.

### 6 opcji finansowania:

| # | Model | Jak działa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakup za gotówkę | Klient płaci 100% z góry. Amortyzacja 10%/rok, korzyść CIT 19%. Najszybszy zwrot. |
| 2 | Leasing operacyjny (7 lat) | 0% wkładu. Rata annuitetowa przy RRSO 6,5%. Cała rata w KUP. Nie obciąża bilansu. |
| 3 | Leasing finansowy (10 lat) | 5% wkładu. Rata przy 6,5% na 120 mies. W koszty: amortyzacja + odsetki. |
| 4 | Kredyt ekologiczny BGK | 50% kosztów pokrywa premia (dotacja). Kredyt na 50% przy 7% na 10 lat. |
| 5 | ESCO | 0 PLN z góry. ESCO finansuje, spłata z oszczędności 15 lat. Koszt ~150% CAPEX. |
| 6 | On-site PPA | 0 PLN z góry. Developer buduje PV, klient kupuje ee po stałej cenie 10-15 lat. Tylko PV. |

### Jak liczone są raty:

Wzór annuitetowy (równe raty):
rata = CAPEX × (r × (1+r)^n) / ((1+r)^n − 1)
Gdzie r = oprocentowanie miesięczne, n = liczba miesięcy.

# 5. Strona 4: Generuj ofertę

Co robi: Pozwala pobrać 3 gotowe dokumenty.

### 1. Oferta XLSX (7 arkuszy)

Pełna, sformatowana oferta w Excelu:

Podsumowanie z danymi klienta i tabelą produktów

Szczegóły kontraktu ee z porównaniem FIX/RDN/MIX

Szczegóły BESS (system, CAPEX, 3 strumienie oszczędności, strategia)

Dodatkowe rekomendacje (PV, DSR, KMB)

Tabela opcji finansowania z porównaniem

Projekcja finansowa na 10 lat (3% wzrost cen, 2% degradacja BESS)

Lista korzyści (finansowe, operacyjne, ESG)

### 2. Raport DOCX (~20 stron)

Raport analityczny o PV + BESS w Polsce: regulacje prawne, analiza technologiczna (producenci, LFP vs NMC, EMS), analiza rynkowa (ceny TGE, ujemne ceny, arbitraż), business case i rekomendacje. Raport jest generyczny (nie zależy od danych klienta) – służy jako materiał edukacyjny/sprzedażowy.

### 3. Formularz klienta XLSX (6 arkuszy)

Profesjonalny formularz do zbierania danych od klienta:

Dane klienta (firma, profil, PPE, PPG)

Checklist dokumentów do zebrania (faktury, umowy)

Informacje techniczne (PV, infrastruktura, oczekiwania)

Analiza umowy (obecny kontrakt ee i gaz)

Szablon na dane z 12 faktur

Workflow analizy (krok po kroku od danych do podpisania umowy)

# 6. Skąd się biorą liczby (założenia)

### Ceny energii (2026)

| Parametr | Wartość | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Cena FIX | 0,58 PLN/kWh | Kontrakty terminowe TGE |
| Cena RDN (średnia) | 0,50 PLN/kWh | Średnia RDN z optymalizacją |
| Cena MIX | 0,54 PLN/kWh | 50% FIX + 50% RDN |
| Opłata mocowa | 219,40 PLN/MWh | Taryfa URE na 2026 |
| Spread arbitrażowy | 0,30 PLN/kWh | Konserwatywny spread intraday |

### Koszty inwestycyjne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| BESS (bateria) | 2 000 PLN/kWh |
| BESS (EMS) | 30 000 PLN |
| BESS (instalacja) | +10% kosztu baterii |
| PV (< 50 kWp) | 3 800 PLN/kWp |
| PV (50–200 kWp) | 3 200 PLN/kWp |
| PV (> 200 kWp) | 2 800 PLN/kWp |
| KMB | 120 PLN/kvar |
| DSR (wdrożenie) | 15 000 PLN + 50 PLN/kW |

### Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Produkcja PV w Polsce | 1 050 kWh/rok na 1 kWp |
| Sprawność BESS (RTE) | 90% |
| Degradacja BESS | 2%/rok |
| Wzrost cen ee | 3%/rok |
| Net-billing | 50% ceny energii |
| Autokonsumpcja PV (bez BESS) | 35–50% zależnie od profilu |
| DSR (przychód) | 300 PLN/kW/rok |
| KMB (oszczędność) | ~10% kosztów dystrybucji |

### Ograniczenia i uproszczenia:

Ceny rynkowe są stałe (nie aktualizują się automatycznie)

Autokonsumpcja PV jest szacowana na podstawie profilu pracy, nie z danych 15-minutowych

Arbitraż BESS zakłada 300 efektywnych dni handlowych w roku

Peak shaving zakłada przejście o 2 kategorie mocowe (np. K4→K2)

Obliczenia nie uwzględniają inflacji ani zmiany regulacji

Raport DOCX jest generyczny i nie jest personalizowany danymi klienta

# Struktura plików

| Plik | Rola |
| --- | --- |
| app.py | Główna aplikacja Streamlit (interfejs). Nie liczy nic – wywołuje funkcje z kalkulatora. |
| kalkulator_oferta.py | Silnik obliczeniowy (5 kalkulatorów + finansowanie) + generator oferty XLSX. |
| kalkulator_bess.py | Osobny kalkulator BESS (do użycia bez pełnej oferty, z CLI). |
| generuj_raport.py | Generator raportu DOCX (statyczny, bez danych klienta). |
| generuj_formularz_klienta.py | Generator formularza klienta XLSX (statyczny). |
| logo.svg | Logo SunHelp (białe, w sidebarze). |
| requirements.txt | Zależności Python (streamlit, openpyxl, python-docx, pandas). |